3 油门

3.2 把数据发送给无人机

// 拖动条正在拖动时候调用 @Override public void onProgressChanged(SeekBar seekBar, int i, boolean b) { // 控制无人机的油量 data[3] = (byte) (i >> 8); // 油门的高八位 data[4] = (byte) (i & 0xff); // 油门的低八位 // 显示油量数值 tvText.setText(i + ""); tvText.setTextColor(Color.GREEN); tvText.setTextSize(20); // 显示油量进度值 tvShowpng.setWidth(i); if (i == 0) { tvShowpng.setBackgroundResource(0); } else { tvShowpng.setBackgroundResource(R.mipmap.jiu); } }

// 应用程序退出后调用 目的是销毁资源 @Override protected void onDestroy() { // 把无人机的油门值减为0 data[3] = (byte) 0x00; // 油门的高八位 data[4] = (byte) 0x00; // 油门的低八位 // 关闭socket try { socket.close(); } catch (IOException e) { e.printStackTrace(); } super.onDestroy(); }

// 专门用于连接并发送数据的子线程 public class SendRock implements Runnable { // 该方法专门进行子线程操作 把34bytes长度的数据发送无人机 @Override public void run() { try { OutputStream os = socket.getOutputStream(); // 开始圆圆不断往无人机写数据 while(true) { os.write(data); // 协议规定：无人机会每隔5毫秒检查一次有没有发数据过来，没有就停止现有状态 // 考虑把睡眠的时间控制在5毫秒以内 但是不能不睡眠 // 如果不睡眠 则子线程一直在使用CPU 会造成主线程用户界面阻塞 Thread.sleep(3); } } catch (IOException e) { e.printStackTrace(); } catch (InterruptedException e) { e.printStackTrace(); } } }

public class Conn implements Runnable { // 该方法专门进行子线程操作 @Override public void run() { // 开始连接无人机 try { socket = new Socket(ADDRESS, PORT); OutputStream os = socket.getOutputStream(); // 安卓端先给无人机以字节流发“GEC\r\n”过去 os.write("GEC\r\n".getBytes()); // 无人机收到后会发一个34位的byte数组给安卓端 // 并且无人机的灯会连续闪烁。 // 只有建立了通信关系后，才能启动通信线程把数据发送给无人机 Thread t2 = new Thread(new SendRock()); t2.start(); } catch (UnknownHostException e) { e.printStackTrace(); } catch (IOException e) { e.printStackTrace(); } // 显示文本的功能需要回到主线程中实现 tvText.post(new Runnable() { @Override public void run() { tvText.setText("你已经连接上无人机了"); tvText.setTextColor(Color.GREEN); tvText.setTextSize(20); } }); } }

3.3 添加标志位

public class MainActivity extends AppCompatActivity { private TextView tvText; private TextView tvShowpng; // 无人机的IP地址 private static final String ADDRESS = "192.168.4.1"; // 无人机的端口号 private static final int PORT = 333; // Socket对象 private Socket socket; // 数据 private byte[] data = new byte[34]; // 无人机的通信数组 长度为34 见协议 // 标志位 private volatile boolean flag = true;

// 专门用于连接并发送数据的子线程 public class SendRock implements Runnable { // 该方法专门进行子线程操作 把34bytes长度的数据发送无人机 @Override public void run() { try { OutputStream os = socket.getOutputStream(); // 开始圆圆不断往无人机写数据 while(flag) { os.write(data); // 协议规定：无人机会每隔5毫秒检查一次有没有发数据过来，没有就停止现有状态 // 考虑把睡眠的时间控制在5毫秒以内 但是不能不睡眠 // 如果不睡眠 则子线程一直在使用CPU 会造成主线程用户界面阻塞 Thread.sleep(3); } } catch (IOException e) { e.printStackTrace(); } catch (InterruptedException e) { e.printStackTrace(); } } }

// 应用程序退出后调用 目的是销毁资源 @Override protected void onDestroy() { // 程序退出的时候 把标志位设置为false 结束写数据的循环 flag = false; // 把无人机的油门值减为0 data[3] = (byte) 0x00; // 油门的高八位 data[4] = (byte) 0x00; // 油门的低八位 // 关闭socket try { socket.close(); } catch (IOException e) { e.printStackTrace(); } super.onDestroy(); }

4 调参

调参方式有两种：硬件上调参，软件上调参

无论是哪种，都需要通过协议去查看调整的方式

4.1 硬件上调参

参考：《3.GEC四轴飞行器使用文档V1.1.pdf》

注意无人机的方向：两个黑色的机翼是朝前方，两个白色的机翼是朝后方

打开调参的APK应用《2.适用于6.0以下~4.4安卓手机.apk》，如下：

1 连接无人机的WIFI（连接后才能进入上面的界面）

2 加锁

3 参数设置（点击右上角的齿轮，进入参数设置）

4 回到这个界面，解锁

5 尝试起飞（左边的进度条）

具体的参数的设置方式：

切换到外环，分别设置：

横滚：

P：80。I：0。D：0

俯仰：

P：80。I：0。D：0

航线：

P：10。I：0。D：0

切换到内环，分别设置：

横滚：

P：7。I：2。D：12

俯仰：

P：7。I：2。D：12

航向：

P：100。I：30。D：0

当点击确定保存后，这些参数就会写入无人机。

如果想确定这些参数是否已经写入无人机。可以先退出，重新进入设置界面。下拉刷新，如果参数变成上面的内容。就说明参数已经写入无人机了。

4.2 软件上调参

在软件上调参，打开协议文档《无人机通信协议.xls》

看下表

无人机的4个参数：油门、航向、横滚、俯仰

1 调整航向值

加油，当螺旋桨开始转到的一刹那（还没有飞起来），查看现在无人机到底是顺时针转动还是逆时针转动。

如果是顺时针转动，说明横滚值偏小，就需要在程序中增加航向值

如果是逆时针转动，说明横滚值偏大，就需要在程序中减少航向值

注意：有效单位为10

2 调横滚

当航向值调好后，继续加大油门，让无人机开始飞起一点点，留意有没有左右偏

如果是偏右，说明横滚值偏小，就需要在程序中增加横滚值

如果是偏左，说明横滚值偏大，就需要在程序中减少横滚值

注意：有效单位为10

3 调俯仰

当航向值调好后，继续加大油门，让无人机开始飞起一点点，留意有没有前后偏

如果是偏后，说明俯仰值偏小，就需要在程序中增加俯仰值

如果是偏前，说明俯仰值偏大，就需要在程序中减少俯仰值

注意：有效单位为10

END